1 Criar esquema de área – Vá em “Arquitetura”> “Ambiente e área”>”Cálculos de área e Volume” e Crie um novo esquema de área para gerar os cálculos.

2 – Criar as vistas para desenhar as áreas – Vá em “Vista”>”Vistas de planta”>”Planta e área” e selecione os níveis em que as áreas deverão ser desenhadas.

3 - Criação de parâmetro – Vá em “Gerenciar “> “Parâmetros do projeto” e crie os parâmetros necessários:

Área em relação à proporcionalidade

Área em relação ao uso

Áreas em relação às áreas padronizadas

Coeficiente de área equivalente

Quantidade

Unidade Autônoma

4 Desenho das áreas – Use o comando “Limite de área” nas vistas criadas para as áreas, e delimite as áreas construídas de acordo com as definições da NBR 12721. Lembre se de distinguir as áreas pelos parâmetros criados. Então, com o comando área, situe as áreas no desenho.

5 Preenchimento dos parâmetros – Criadas as áreas, é necessário preencher os parâmetros criados de acordo com as definições da NBR 12721.

06 – Criação da Tabela – Vá em “Vista”>”Tabelas”>”Tabelas de quantidades” e crie uma tabela de áreas para o esquema de área criado. Liste os parâmetros criados e você terá a base para preencher os quadros de anexo da NBR 12721.

07 Exportar a Tabela – Com a vista da tabela aberta vá em “Revit”>”Exportar”>”Relatório”>”Tabela” e exporte a tabela em .txt. Ela estará apta para ser aberta no excel.

08 Importação de dados – A NBR apresenta uma série de Quadros que em sua maioria se relacionam. Os quadros I e II são os mais importantes a serem preenchidos e o Excel permite o preenchimento e atualizações automáticas com as fórmulas devidamente criadas. É interessante criar esses quadros no Excel, mantendo as devidas relações entre os quadros permitindo essa automatização. Assim, podemos deixar uma aba reservada a receber os dados vindos do Revit e programar os quadros I e II para “ler” essas informações e gerar o resto das informações.

Uma vez os parâmetros sendo corretamente preenchidos, os dados das áreas entrarão automaticamente nos quadros I e II que por sua vez alimentarão os quadros que deles dependem. Deve-se então preencher o restante dos quadros com as informações que não fora importadas.